ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ЭКОЛАБ ПЛЮС».

Прибор «ЭКОЛАБ ПЛЮС» предназначен для автоматического измерения концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, бассейнах, в закрытых (замкнутых) и жилых помещениях, в промышленных помещениях и открытых пространств промышленных объектов, в вентвыбросах, в технологических процессах и в промышленных выбросах в целях санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и оптимизации технологических процессов.

Преимущества газоанализатора ЭКОЛАБ ПЛЮС:

- Обнаружение от 1 до 9 газов одновременно, "горячая" замена сенсоров.

- Широкий диапазон измерений от 0,2 и свыше 50 ПДК рабочей зоны, более 60 измеряемых веществ

- Контроль ДВК горючих и токсичных газов.

- Измерения концентрации веществ в атмосфере, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах.

- Диффузионный или принудительный отбор пробы.

- Световая, звуковая и вибро сигнализация при превышении установленных порогов.

- Выбор индикации единицы измерения (мг/м³, ppm, % об. доли, % НКПР).

- Цветной Touch дисплей.

- Выбор времени измерения: фиксированное, постоянное, настраиваемое.

- Аналитические преобразования в осредненные значения.

- Простое управление и навигация по меню.

- Методы измерений: электрохимический, термокаталитический, полупроводниковый, оптический.

- Наличие штатного телескопического зонда для отбора пробы из труднодоступных мест.

- Температура эксплуатации от -60 до +50 ℃.

- Ударостойкая, прочная и долговечная конструкция с уровнем защиты IP67 и уровнем взрывозащиты 1ExibIIB T4GbХ.

- Проведение измерений по руководству по эксплуатации, а также по аттестованным методикам.

- USB интерфейс.

- Ударопрочный кейс для переноски, хранения и транспортировки.

- Межповерочный интервал 1 год, срок эксплуатации не менее 8 лет.

- Техническая поддержка 24/7.

Диапазоны измерений:

А+ - Воздух атмосферы.

Р+ - Воздух рабочей зоны.

П+ - Промышленные выбросы.

Ex - Довзрывные концентрации (ДВК).

Технические характеристики.

| Температура окружающего воздуха | без применения термостата | От -40°С до +55°С |
| --- | --- | --- |
|  | с использованием термостата | От -60°С до +70°С |
| Диапазон измерения вредных веществ |  | от 0,2 ПДКсс до >50 ПДКрз |
| Относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 °С |  | До 100% (без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление |  | От 66,0 до 106,7 кПа |
| Пределы погрешности измерений |  | 15-20% в зависимости от диапазона. |
| Время непрерывной работы газоанализатора от встроенного аккумулятора |  | Не менее 8 ч |
| Время зарядки аккумулятора |  | Не более 5 ч |
| Напряжение питания от встроенного аккумулятора |  | 8,4 В ±10% |
| Степень пылевлагозащиты |  | IP67 |
| Количество одновременно измеряемых веществ |  | 1-9 |
| Сигнализация |  | Световая, звуковая, вибрация. |
| Маркировка взрывозащиты |  | 1ExibIIB T4GbХ |
| Время выхода на рабочий режим |  | Не более 5 мин. |
| Средний срок службы, лет |  | 12 |
| Дисплей |  | Цветной, сенсорный. |
| Разъемы |  | 1. MicroSD Card. 2. USB. 3. USB (mini). 4. Питание. |
| Забор пробы |  | 1. Диффузионный. 2. Принудительный при наличии дополнительного оборудования. |
| Гарантия |  | 1 год с даты отгрузки. |
| Время установления показаний, сек. |  | Для взрывоопасных газов и паров, (с) ≤ 30. Для остальных измеряемых газов, (с) ≤ 90. |
| Встроенные датчики |  | Электрохимический, полупроводниковый, фотоионизационный, термокаталитический, оптический. |
| Встроенные метеодатчики (не являются СИ): температура, давление, влажность. |  |  |

| Филиал РЖД: ________________________________________________________________ Город нахождения лаборатории: ________________________________________________ ФИО контактного лица: _______________________________________________________ Телефон: ____________________________________________________________________ e-mail: _____________________________________________________________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество газоанализаторов | Газоанализатор ЭКОЛАБ ПЛЮС______ шт. Стандартная комплектация: - Газоанализатор с решеткой для диффузионного анализа пробы. - Зарядное устройство. - Аккумуляторная батарея. - Ударопрочный кейс для переноски и хранения. - Руководство по эксплуатации. - Паспорт. - Методика поверки МП-274/04-2021. |  |
| Напишите количество требуемых датчиков по диапазонам измерений вредных веществ (на каждое измеряемое вещество). | Датчик А+ «Атмосфера» |  |
|  | Датчик Р+ «Рабочая зона» |  |
|  | Датчик П+ «Пром. выбросы» |  |
|  | Датчик Ех «ДВК, НКПР» |  |
| Дополнительная информация об условиях эксплуатации: |  |  |
| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |

Дополнительное и вспомогательное оборудование.

|  | Устройство для отбора пробы в воздухе рабочей зоны. Конструктивно состоит из: - Устройства отбора пробы УПГ-33 - решетка с установленным на ней змеевиком в корпусе с входным штуцером, отверстием для выхода проанализированной пробы и задвижками для крепления к газоанализатору. - Портативный побудитель расхода ППР-37 – корпус с микронасосом и платой управления, дисплеем, пробоотборным зондом и соединительной трубкой для подключения к входному штуцеру решетки УПГ-33. Устройство отбора пробы УПГ-33 предназначено для равномерного непрерывного распределения пробы газа/воздуха с постоянной скоростью и давлением на чувствительные элементы датчиков, установленных на газоанализаторе и последующего отвода проанализированной пробы наружу. Портативный побудитель расхода ППР-37 предназначен для непрерывного, автоматического, отбора проб газовоздушной смеси с последующей постоянной скоростью передачей ее на устройство отбора проб УПГ-33. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль передачи данных (МПД). Обеспечивает сбор, обработку измеренных концентраций координат отбора проб, с дальнейшей передачей по каналам беспроводной связи 3G/4G/LTE в системы верхнего уровня (рабочее место) с целью фиксации и анализа. |  |
|  | Устройство для отбора пробы в промышленных выбросах с зондом. Устройство для отбора пробы предназначено для измерения вредных веществ в промышленных выбросах. Комплект предназначен для отбора пробы с газоходов, вентиляционных выбросов, обеспечения подачи необходимых значений параметров анализируемой среды путём охлаждения, осушения с последующей её передачей на вход газоанализатора «ЭКОЛАБ ПЛЮС». Конструктивно состоит: - Решетка для промышленных выбросов с установленными на ней цанга-штуцерами для последовательно направления пробы на целевой датчик. - Пробоотборное устройство для промышленных выбросов ПР-37 предназначено для принудительного отбора пробы в газоходе, ее охлаждении и осушении и дальнейшей передачи на решетку газоанализатора. 3. Низкотемпературных или высоко-температурных зондов с различными характеристиками. В зависимости от условий отбора применятся один из трех зондов: до 300°С, до 700°С и до 1200°С. | В зависимости от условий отбора применятся один из трех зондов (отметьте требуемый температурный диапазон): 1. До 300°С. 2. До 700°С. 3. До 1200°С. |
|  | Дополнительный аккумулятор. Необходим для длительного использования прибора. |  |
|  | Сумка термостатная. При эксплуатации прибора при отрицательных температурах обеспечивает равномерный подогрев пробы до стандартных условий и подачи на газоанализатор для дальнейшего анализа. Сумка представляет собой теплоизоляционный чехол со встроенными в него: - Нагревателем, обеспечивающим нормальную температуру во время эксплуатации газоанализатора при низких температурах и работающим от встроенного аккумулятора. - Системой принудительной подачи и нагрева анализируемого воздуха. - Кнопками включения и выключения. - Индикаторами состояния нагревателя и вентиляторов. Штатный ремень сумки предназначен для удобной переноски газоанализатора. |  |
|  | Модуль хранения датчиков (МХД) «ЭКОЛАБ ПЛЮС». Представляет собой пылевлаго-защитный кейс, в корпус которого встроены плата управления, разъёмы для подключения датчиков, отсеки для подключения аккумуляторов, звуковой и световые индикаторы. Модуль обеспечивает заряд, тести-рование, прогрев установленных датчиков и заряда аккумуляторных блоков. Электропитание модуля произ-водится от аккумуляторов, заряжа-емых зарядным устройством, под-ключённым к разъёму, располо-женному на боковой панели корпуса модуля. |  |
|  | СУМКА переносная для газоанализатора «ЭКОЛАБ ПЛЮС». Обеспечивает удобство при эксплуатации, переноске и защищает от механических повреждений и погодных осадков. |  |
|  | Клиентское программное обеспечение. Представляет собой интерфейс пользователя и набор инструментов для сбора, визуализации, архи-вирования и анализа данных на персональном компьютере, получа-емых от газоанализаторов. |  |

Список определяемых веществ.

Напишите перечень веществ или выберите из списка на следующих страницах.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отметьте требуемые вещества.

| № п/п | Наименование | Диапазон работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота диоксид | А+ | 0,02 - 1 мг/м³ |  |
| 2 | Азота оксид | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м³ |  |
| 3 | Акролеин | А+ | 0,002 - 0,1 мг/м³ |  |
| 4 | Аммиак | А+ | 0,008 - 10 мг/м³ |  |
| 5 | Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | А+ | 0,01 - 5 мг/м³ |  |
| 6 | Ацетон (Пропан-2-он) | А+ | 0,07 - 100 мг/м³ |  |
| 7 | Бензин (по пропану) | А+ | 0,3 - 50 мг/м³ |  |
| 8 | Бензол | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м³ |  |
| 9 | Бром | А+ | 0,02 - 0,25 мг/м³ |  |
| 10 | Бутан | А+ | 6 - 150 мг/м³ |  |
| 11 | Бутилацетат | А+ | 0,02 - 25 мг/м³ |  |
| 12 | Водород | А+ | 0,08 - 2 % |  |
| 13 | Винилацетат (Этенилацетат) | А+ | 0,06 - 5 мг/м³ |  |
| 14 | Гексан | А+ | 12 - 150 мг/м³ |  |
| 15 | Дигидросульфид (Сероводород) | А+ | 0,0016 - 5 мг/м³ |  |
| 16 | Дизельное топливо (по пропану) | А+ | 12 - 150 мг/м³ |  |
| 17 | Капролактам | А+ | 0,012 - 5 мг/м³ |  |
| 18 | Керосин (по пропану) | А+ | 0,24 - 150 мг/м³ |  |
| 19 | Ксилол (Диметилбензол) | А+ | 0,04 - 25 мг/м³ |  |
| 20 | Метилмеркаптан (метантиол) | А+ | 0,003 - 0,4 мг/м³ |  |
| 21 | Метан | А+ | 10 - 3500 мг/м³ |  |
| 22 | Метанол | А+ | 0,1 - 2,5 мг/м³ |  |
| 23 | Метилбензол (Толуол) | А+ | 0,08 - 25 мг/м³ |  |
| 24 | Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) | А+ | 0,002 - 5 мг/м³ |  |
| 25 | Озон | А+ | 0,015 - 0,05 мг/м³ |  |
| 26 | Пропан | А+ | 2,4 - 25 мг/м³ |  |
| 27 | Стирол (Этенилбензол) | А+ | 0,001 - 5 мг/м³ |  |
| 28 | Уайт-спирит (по изобутилену) | А+ | 0,2 - 150 мг/м³ |  |
| 29 | Углеводороды С1-С5 (по метану) | А+ | 12 - 3500 мг/м³ |  |
| 30 | Углеводороды С2-С10 (по гексану) | А+ | 14,4 - 150 мг/м³ |  |
| 31 | Углеводороды С6-С10 (по гексану) | А+ | 14,4 - 150 мг/м³ |  |
| 32 | Углерода диоксид | А+ | 780 - 4500 мг/м³ |  |
| 33 | Углерод оксид (Угарный газ) | А+ | 1,2 - 10 мг/м³ |  |
| 34 | Фенол (Гидроксибензол) | А+ | 0,0012 - 0,15 мг/м³ |  |
| 35 | Формальдегид | А+ | 0,0015 - 0,25 мг/м³ |  |
| 36 | Фтороводород (Гидрофторид) | А+ | 0,0025 - 0,05 мг/м³ |  |
| 37 | Хлор | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м³ |  |
| 38 | Хлороводород (Гидрохлорид) | А+ | 0,02 - 2,5 мг/м³ |  |
| 39 | Этанол (Этиловый спирт) | А+ | 1 - 500 мг/м³ |  |
| 40 | Этилацетат | А+ | 0,02 - 25 мг/м³ |  |
| 41 | Этилбензол | А+ | 0,004 - 25 мг/м³ |  |
| № п/п | Наименование | Диапазон | Диапазон работы |  |
| 42 | Этен (Этилен) | А+ | 0,6 - 25 мг/м³ |  |
| 43 | Этилена оксид | А+ | 0,006 - 0,5 мг/м³ |  |
| 44 | Углерода дисульфид | А+ | 0,001 - 1,5 мг/м³ |  |
| 45 | Кислота синильная | А+ | 0,002 - 0,15 мг/м³ |  |
| 46 | Моносилан (силан) | А+ | 0,04 - 13,4 мг/м³ |  |
| 47 | Изобутан | А+ | 3 - 150 мг/м³ |  |
| 48 | Пентан | А+ | 5 - 150 мг/м³ |  |
| 49 | Этан | А+ | 10 - 150 мг/м³ |  |
| 50 | Пропилен | А+ | 0,6 - 1,5 мг/м³ |  |
| 51 | Гептан | А+ | 14,4 - 150 мг/м³ |  |
| 52 | Хлоровинил | А+ | 0,002 - 0,5 мг/м³ |  |
| 53 | Дихлорметан | А+ | 0,12 - 25 мг/м³ |  |
| 54 | Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м³ |  |
| 55 | Гидразин и его производные | А+ | 0,02 - 0,5 мг/м³ |  |
| 56 | Уксусная кислота | А+ | 0,012 - 2,5 мг/м³ |  |
| 57 | Арсин | А+ | 0,0004 - 0,05 мг/м³ |  |
| 58 | Несимметричный диметилгидрадразин | А+ | 0,0002- 0,5 мг/м³ |  |
| 59 | Фтор | А+ | 0,001 - 0,015 мг/м³ |  |
| 60 | Этантиол (этилмеркаптан) | А+ | 0,00001 - 0,5 мг/м³ |  |
| 61 | Азота диоксид | Р+ | 1 - 100 мг/м³ |  |
| 62 | Азота оксид | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 63 | Акролеин | Р+ | 0,1 - 9,3 мг/м³ |  |
| 64 | Аммиак | Р+ | 10 - 100 мг/м³ |  |
| 65 | Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 66 | Ацетон (Пропан-2-он) | Р+ | 100 - 9640 мг/м³ |  |
| 67 | Бензин (по пропану) | Р+ | 50 - 5000 мг/м³ |  |
| 68 | Бензол | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 69 | Бром | Р+ | 0,25 - 25 мг/м³ |  |
| 70 | Бутан | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 71 | Бутилацетат | Р+ | 25 - 2500 мг/м³ |  |
| 72 | Водород | Р+ | 2 - 4 % |  |
| 73 | Винилацетат (Этенилацетат) | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 74 | Гексан | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 75 | Дигидросульфид (Сероводород) | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 76 | Дизельное топливо (по пропану) | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 77 | Капролактам | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 78 | Керосин (по пропану) | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 79 | Ксилол (Диметилбензол) | Р+ | 25 - 2500 мг/м³ |  |
| 80 | Метилмеркаптан (метантиол) | Р+ | 0,4 - 20 мг/м³ |  |
| 81 | Метан | Р+ | 3500 - 5928 мг/м³ |  |
| 82 | Метанол | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 83 | Метилбензол (Толуол) | Р+ | 25 - 2500 мг/м³ |  |
| № п/п | Наименование | Диапазон | Диапазон работы |  |
| 84 | Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 85 | Озон | Р+ | 0,05 - 5 мг/м³ |  |
| 86 | Пропан | Р+ | 25 - 1250 мг/м³ |  |
| 87 | Стирол (Этенилбензол) | Р+ | 5 - 500 мг/м³ |  |
| 88 | Уайт-спирит (по изобутилену) | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 89 | Углеводороды С1-С5 (по метану) | Р+ | 3500 - 350000 мг/м³ |  |
| 90 | Углеводороды С2-С10 (по гексану) | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 91 | Углеводороды С6-С10 (по гексану) | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 92 | Углерода диоксид | Р+ | 4500 - 450000 мг/м³ |  |
| 93 | Углерод оксид (Угарный газ) | Р+ | 10 - 1000 мг/м³ |  |
| 94 | Фенол (Гидроксибензол) | Р+ | 0,15 - 15 мг/м³ |  |
| 95 | Формальдегид | Р+ | 0,25 - 12,5 мг/м³ |  |
| 96 | Фтороводород (Гидрофторид) | Р+ | 0,05 - 10 мг/м³ |  |
| 97 | Хлор | Р+ | 0,5 - 50 мг/м³ |  |
| 98 | Хлороводород (Гидрохлорид) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 99 | Элегаз (Сера гексафторид) | Р+ | 366 - 12000 мг/м³ |  |
| 100 | Этанол (Этиловый спирт) | Р+ | 500 - 25000 мг/м³ |  |
| 101 | Этилацетат | Р+ | 25 - 2500 мг/м³ |  |
| 102 | Этилбензол | Р+ | 25 - 2500 мг/м³ |  |
| 103 | Этен (Этилен) | Р+ | 25 - 15000 мг/м³ |  |
| 104 | Этилена оксид | Р+ | 0,5 - 50 мг/м³ |  |
| 105 | Углерода дисульфид | Р+ | 1,5 - 150 мг/м³ |  |
| 106 | Кислота синильная | Р+ | 0,15 - 7,5 мг/м³ |  |
| 107 | Моносилан (силан) | Р+ | 13,4 - 67 мг/м³ |  |
| 108 | Изобутан | Р+ | 150 - 1500 мг/м³ |  |
| 109 | Пентан | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 110 | Этан | Р+ | 150 - 15000 мг/м³ |  |
| 111 | Пропилен | Р+ | 1,5 - 75 мг/м³ |  |
| 112 | Гептан | Р+ | 150 - 720 мг/м³ |  |
| 113 | Кислород | Р+ | 10 - 30 % |  |
| 114 | Хлоровинил | Р+ | 0,5 - 20 мг/м³ |  |
| 115 | Дихлорметан | Р+ | 25 - 1250 мг/м³ |  |
| 116 | Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 117 | Гидразин и его производные | Р+ | 0,5 - 5 мг/м³ |  |
| 118 | Уксусная кислота | Р+ | 2,5 - 250 мг/м³ |  |
| 119 | Арсин | Р+ | 0,05 - 2,5 мг/м³ |  |
| 120 | Несимметричный диметилгидрадразин | Р+ | 0,5 - 5 мг/м³ |  |
| 121 | Фтор | Р+ | 0,015 - 1,58 мг/м³ |  |
| 122 | Этантиол (этилмеркаптан) | Р+ | 0,5 - 50 мг/м³ |  |
| 123 | Азота диоксид | П+ | 1 - 956 мг/м³ |  |
| 124 | Азота оксид | П+ | 2,5 - 2495 мг/м³ |  |
| 125 | Аммиак | П+ | 10 - 7080 мг/м³ |  |
| № п/п | Наименование | Диапазон | Диапазон работы |  |
| 126 | Ангидрид сернистый (Серы диоксид) | П+ | 5 - 26630 мг/м³ |  |
| 127 | Бензин (по пропану) | П+ | 50 - 8000 мг/м³ |  |
| 128 | Бензол | П+ | 2,5 - 49000 мг/м³ |  |
| 129 | Бром | П+ | 0,25 - 33 мг/м³ |  |
| 130 | Бутан | П+ | 150 - 33755 мг/м³ |  |
| 131 | Бутилацетат | П+ | 25 - 4850 мг/м³ |  |
| 132 | Винилацетат (Этенилацетат) | П+ | 5 - 720 мг/м³ |  |
| 133 | Гексан | П+ | 150 - 35751 мг/м³ |  |
| 134 | Дигидросульфид (Сероводород) | П+ | 5 - 14167 мг/м³ |  |
| 135 | Дизельное топливо (по пропану) | П+ | 150 - 50050 мг/м³ |  |
| 136 | Капролактам | П+ | 5 - 950 мг/м³ |  |
| 137 | Керосин (по пропану) | П+ | 15 - 66000 мг/м³ |  |
| 138 | Ксилол (Диметилбензол) | П+ | 25 - 4440 мг/м³ |  |
| 139 | Метилмеркаптан (метантиол) | П+ | 0,4 - 32 мг/м³ |  |
| 140 | Метан | П+ | 3500 - 33300 мг/м³ |  |
| 141 | Метанол | П+ | 2,5 - 36550 мг/м³ |  |
| 142 | Метилбензол (Толуол) | П+ | 25 - 3830 мг/м³ |  |
| 143 | Метил-2-метилпропеноат (метилметакрилат) | П+ | 5 - 830 мг/м³ |  |
| 144 | Озон | П+ | 0,05 - 10 мг/м³ |  |
| 145 | Пропан | П+ | 25 - 36590 мг/м³ |  |
| 146 | Стирол (Этенилбензол) | П+ | 5 - 864 мг/м³ |  |
| 147 | Уайт-спирит (по изобутилену) | П+ | 150 - 36750 мг/м³ |  |
| 148 | Углеводороды С1-С5 (по метану) | П+ | 3500 - 93160 мг/м³ |  |
| 149 | Углеводороды С2-С10 (по гексану) | П+ | 150 - 21450 мг/м³ |  |
| 150 | Углеводороды С6-С10 (по гексану) | П+ | 150 - 21450 мг/м³ |  |
| 151 | Углерода диоксид | П+ | 4500 - 1825717 мг/м³ |  |
| 152 | Углерод оксид (Угарный газ) | П+ | 10 - 11644 мг/м³ |  |
| 153 | Фенол (Гидроксибензол) | П+ | 0,15 - 23,6 мг/м³ |  |
| 154 | Формальдегид | П+ | 0,25 - 100 мг/м³ |  |
| 155 | Фтороводород (Гидрофторид) | П+ | 0,05 - 15 мг/м³ |  |
| 156 | Хлор | П+ | 0,5 - 7352 мг/м³ |  |
| 157 | Хлороводород (Гидрохлорид) | П+ | 2,5 - 4537 мг/м³ |  |
| 158 | Этанол (Этиловый спирт) | П+ | 500 - 28667 мг/м³ |  |
| 159 | Этилацетат | П+ | 25 - 3670 мг/м³ |  |
| 160 | Этилбензол | П+ | 25 - 4440 мг/м³ |  |
| 161 | Этен (Этилен) | П+ | 25 - 26763 мг/м³ |  |
| 162 | Этилена оксид | П+ | 0,5 - 100 мг/м³ |  |
| 163 | Углерода дисульфид | П+ | 1,5 - 1580 мг/м³ |  |
| 164 | Кислота синильная | П+ | 0,15 - 112 мг/м³ |  |
| 165 | Моносилан (силан) | П+ | 13,4 - 267 мг/м³ |  |
| 166 | Изобутан | П+ | 150 - 31344 мг/м³ |  |
| 167 | Пентан | П+ | 150 - 41903 мг/м³ |  |
| № п/п | Наименование | Диапазон | Диапазон работы |  |
| 168 | Этан | П+ | 150 - 31186 мг/м³ |  |
| 169 | Пропилен | П+ | 1,5 - 34967 мг/м³ |  |
| 170 | Гептан | П+ | 150 - 45824 мг/м³ |  |
| 171 | Хлоровинил | П+ | 0,5 - 260 мг/м³ |  |
| 172 | Дихлорметан | П+ | 25 - 1767 мг/м³ |  |
| 173 | Хлорметан (Метил хлористый; хлорметил) | П+ | 2,5 - 1050 мг/м³ |  |
| 174 | Гидразин и его производные | П+ | 0,5 - 10 мг/м³ |  |
| 175 | Уксусная кислота | П+ | 2,5 - 375 мг/м³ |  |
| 176 | Арсин | П+ | 0,05 - 5 мг/м³ |  |
| 177 | Несимметричный диметилгидрадразин | П+ | 0,5 - 7 мг/м³ |  |
| 178 | Сумма углеводородов (Сх-Сy) (по метану) | Ex | 0 - 50 %, НКПР |  |